Centro di lavoro verticale OKUMA

MB 56 VB  USATO

Matricola 115223

Rif.

Anno 2005

Foto originale

Caratteristiche tecniche

UNITA’ DI GOVERNO					OSP 100M

Tavola

Superficie utile	mm			1300 x 560

Altezza dal suolo	mm			800

Carico ammesso	kg			900

Cave a T 18 mm	n°			3

Passo	mm			125

Dimensioni di lavoro - assi lineari

Corsa asse X (tavola)	mm			1050

Corsa asse Y (slitta)	mm			560

Corsa asse Z (testa mandrino)	mm			460

Distanza tra tavola e attacco mandrino	mm			180 - 630

Avanzamenti rapidi assi X - Y	m/min.			40

Avanzamenti rapidi asse Z	m/min.			32

Max avanzamenti di lavoro X - Y - Z	mm/min.			32.000

Precisione di posizionamento assi X - Y - Z	 mm			0,004 (Std JIS)

Ripetibilità di posizionamento assi X - Y - Z	 mm			0,0015 / 100 (Std JIS)

Mandrino principale (opzionale)

Attacco cono mandrino	BT		                       50

Tipo di portautensile	BT			MAS

Giri mandrino	giri/min.			5012.000

Gamme giri a variazione continua	n°			1

Potenza max disponibile	KW			 - 20/15

Distanza tra attacco mandrino e piano tavola	mm			180630

Magazzino portautensili

Stazioni portautensili	n°			 32

Gestione				Random

Attacco portautensili	BT			50

Tirante	MAS			P2 speciale

Tempo di cambio utensile (adiacenti)	sec			1,2

Diametro max portautensili adiacenti	mm			90

Diametro max non adiacenti	mm			125

Lunghezza max portautensili	mm			300

Peso max portautensili singolo	kg			18

Dimensioni e pesi

Altezza max	m			2,75

Ingombri al suolo max	m			2,55 x 3,00

Peso macchina	kg			6900

OPZIONI INCLUSE :

Refrigerazione attraverso il mandrino 20 bar

32 Utensili

ISO 50 Big Plus

12.000 rpm

Convogliatore trucioli

I dati riportati non si intendono impegnativi.