[image: image1.jpg]BB

Formatverstellbare Maschine mit speziell
hoher Leistung, Verpackung in einer Stufe
von Vollschokoladetafeln, gefiiliten Tafeln
und anderen rechteckigen Produkten,
deren Abmessungen sich innerhalb der
folgenden Grenzen befinden:

Grenzen

Minimum 90 x 20 x 10 mm
oder 90x30x 5 mm

Maximum 185 x 95 x 20 mm
oder 195 x 95 x 16 mm

Leistung

Bis 180 Packungen in der Minute flr
Vollschokoladetafeln.

Bis 140 Packungen in der Minute fir
gefiillte Tafeln, Tafeln mit Haselntissen
oder anderen Zutaten, und fir 250 g
Tafeln.

Bauart

Fiir speziell hohe Leistung entwickelt.

Automatische, formatverstell-
bare Einschlagmaschine fiir
Schokoladetafeln

Vollstandig geschlossene Bauart. Auto-
matische Schmierung aller wichtigen
Organe sowie der Kurvenscheiben. Ein-
zelantrieb. Motoren mit der Maschine
geliefert. Druckknopfsteuerung (schritt-
weise, ein, aus). Stufenlose Drehzahl-
regulierung der Maschine wahrend des
Betriebes. Zufuhr der Produkte auf leicht
zu entfernendem und leicht zu reinigen-
dem Forderer. Spezialpapierzufithrung fir
hohe Geschwindigkeiten. Selbsttatige
Abstellvorrichtung der Papierzufiihrungen
bei Ausbleiben des Wickelgutes. Ausgang
horizontal mit Kippvorrichtung, welche
die Tafeln aufrecht stellt; gewahrleistet
eine gute Klebung und erleichtert das
Einfiillen der Tafeln in Schachteln. Etiket-
ten von der Rolle oder vom Stapel. Ver-
stellbares Etikettenmagazin, das zwecks
genauer Zentrierung des Aufdruckes
wéhrend des Betriebes reguliert werden
kann.

Auf Wunsch

Fotozellensteuerung fiir Papier von der
Rolle. Vorrichtung fiir die Beigabe eines

S —

S.A. des plieuses automatiques

SHPAL




[image: image2.jpg]Reklamebildchens. Vorrichtung fiir die
Beigabe eines Kartons auf der Tafel.
Datiervorrichtung zur Pragung einer Kon-
trolimarke auf dem Etikett. Banderolier-
apparat fiir das Anbringen einer Saison-
Banderole vom Stapel oder von der Rolle.
Fotozellensteuerungsvorrichtung fiir be-
druckte Saison-Banderolen von der Rolle

Faltungsart in einer Stufe

1. Ein oder zwei Innenpapiere von der
Rolle und ein Banderole- oder Porte-
feuille-Etikett vom Stapel.

2. Papiere wie oben erwahnt, jedoch mit
einem Banderole- oder Portefeuille-Etikett
aus Papier oder Zellulosefolie von der
Rolle, mit fotoelektrisch zentriertem Auf-
druck.

3. Beigabe einer Saison-Banderole vom
Stapel oder von der Rolle. Beigabe eines
Kartons und/oder eines Reklamebild-
chens.

Abmessungen der Reklamebildchen:
Min. 55 x 40 mm Max. 100 x 65 mm

Abmessungen der Kartons:
Min. 100 x 40 mm Max. 160 x 76 mm

Ununterbrochene, automatische
Schmierung

SHAPAL

Abmessungen der Saison-Banderolen:
Min. 80 x 150 mm Max. 180 x 240 mm

Rollendurchmesser und -gewicht:

Aluminium:

Aussen & 300 mm Innen & 70 mm
Pergamin:

Aussen & 300 mm Innen & 70 mm
Etiketten:

Aussen & 350 mm Innen & 70 mm

Saison-Banderolen:
Aussen & 350 mm Innen & 70 mm

Max. Rollengewicht: etwa 10 kg
Dicke der Alufolie: mindest. 0,009 mm

Motoren

2 PS fir die Maschine

1 PS fir die Vakuumpumpe
Platzbedarf

Abmessungen der Maschine:
200 x 255 x 155 cm
Nettogewicht: etwa 2250 kg

Aussenabmessungen der Versandkiste :
265 x 203 x 193 mm

Bruttogewicht: etwa 2850 kg

Société anonyme

des plieuses automatiques

1024 Ecublens prés Lausanne/Suisse
Tél. 021 34 44 61

Télex 24 541

Printed in Switzerland - ERL 81976




